TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CÓDIGO – 2503

Este termo de referência contém as diretrizes básicas para orientar a elaboração de Projeto de Implantação e Operação da atividade de tratamento de água a ser apresentado pelo empreendedor ao IPAAM, com as informações técnicas e ambientais para compor o processo de licenciamento da atividade.

- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

  - Informações gerais sobre o empreendedor (razão social, endereço para correspondência, e-mail, representante legal, etc.);

  - Objetivo do projeto;

  - Justificativa do empreendimento em termos de importância no contexto socioeconômico da cidade/comunidade e justificativa locacional;

  - Localização do empreendimento considerando as comunidades existentes na área e nas proximidades do empreendimento e a bacia hidrográfica;

  - Informar a sistema de abastecimento de energia elétrica.

- DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

  - Descrição sucinta da característica da comunidade atendida;

  - Sistema de captação;

  - Sistema de tratamento;

  - Sistema de reservação e distribuição.

- ESTUDO DA EVOLUÇÃO POPULACIONAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL NA ÁREA DE PROJETO

  - Apresentação do estudo de crescimento populacional na área urbana considerando os dados censitários disponíveis para alcance de, no mínimo, 20 anos;

  - Distribuição da população na área de projeto levando em consideração a expansão urbana e sua saturação.

- VAZÕES DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO

  - Definição da vazão de abastecimento, considerando a projeção da população e o nível de atendimento do sistema de distribuição para as etapas intermediárias e de fim de plano. Esta vazão deverá ser contrastada com os dados atuais de vazão de água produzida, micromedida, e de perdas;

  - Apresentação da demanda industrial e projeção de sua demanda futura;

  - Apresentar demais usos, perdas no sistema de distribuição e consumo na ETA.

- DESCRIÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO

  - Descrição da bacia hidrográfica, localização de fontes de poluição, medidas de proteção da área de manancial;

  - Caracterização de qualidade da água bruta quanto aos parâmetros físico-químicos e hidrobiológicos;

- Caso haja atividades industriais, levar em consideração os poluentes específicos resultantes de suas atividades;

- Ou caso haja uso agrícola intensivo na área, levar em consideração os agrotóxicos aplicados.

  - Uso das águas a jusante do ponto de captação (caso de manancial superficial);

- INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA ETA

  - Área total do empreendimento e área disponível para eventual ampliação da ETA;

  - Caracterização do uso e ocupação do solo atual e no seu entorno;

- PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

  - Memorial de Cálculo

- Os critérios para dimensionamento, equações e procedimentos de cálculo diferentes dos sugeridos pelas Normas da ABNT, deverão ser justificados e apresentadas às referências bibliográficas;

- Apresentar a estimativa do consumo de insumos de processo, tais como coagulantes, ajustadores de pH, agente desinfetante, polímeros, dentre outros;

  - Plantas

- Planta de situação/localização do empreendimento (legendada e ilustrada) em escala compatível para visualização das informações, contendo: a) a área do projeto com as coordenadas geográficas dos principais vértices; b) as vias de acesso; c) área de vegetação; d) a delimitação da área de influência direta do empreendimento incluindo manancial captação, adução e localização da ETA bem como a localização dos reservatórios de distribuição; e) localização do depósito de estéril e de rejeitos;

- Planta da área urbana em escala compatível de situação da ETA em relação à área de projeto ao corpo receptor e habitações mais próximas;

- Layout da ETA, plantas e cortes de detalhamento de todas as unidades e órgãos acessórios principais;

  - Tratamento do Lodo

- Caracterização qualitativa e quantitativa do lodo;

- Definição da disposição final dos resíduos sólidos gerados na ETA;

  - Especificações técnicas dos equipamentos e insumos de processo

- Apresentação das especificações dos principais equipamentos de processo, com indicação de potência, unidades em operação e em reserva, e acessórios, capacidade dos equipamentos;

- Apresentar especificações técnicas dos principais insumos envolvidos no processo de tratamento, bem como sua forma de armazenamento.

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Apresentação de cronograma execução, destacando as principais etapas de implantação e operação da Estação de Tratamento de Água.

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Listar as referências bibliográficas utilizadas para elaboração do referido projeto (conforme as normas técnicas vigentes).

OBS:

- O Projeto de Implantação e os documentos anexos devem conter o ciente do representante legal da empresa com a respectiva assinatura;

- Todos os documentos técnicos devem ter a assinatura do responsável pela elaboração e execução dos mesmos com a respectiva ART do conselho competente;

- Este Termo não exclui a possibilidade de se exigir alguma documentação adicional a ser anexada ao projeto, se for solicitada pela equipe técnica do IPAAM.